Khoa Kỹ thuật Máy tính – Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM

CÔNG NGHỆ IoT VÀ ỨNG DỤNG (CE339) – HK1 2026–2027

THỰC HÀNH LAB 2 – LẤY MẪU ĐỊNH KỲ VỚI FREERTOS

Task, queue, bộ đệm vòng, jitter, đảo ngược ưu tiên, watchdog · Gắn với Chương 2

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng | 5 tiết (≈ 4 giờ), làm cá nhân |
| Chương liên quan | Chương 2 – Hệ thống nhúng, CPS và thiết bị thông minh (Phần 3 RTOS & jitter, Phần 7 Hệ thống xuyên suốt) |
| Nền tảng | Wokwi (ESP32 DevKit C v4 – Arduino-ESP32 có sẵn FreeRTOS, tick 1 ms; logic analyzer ảo) · gcc (có pthread) · Python 3 (numpy, matplotlib) · PulseView (xem tệp VCD, miễn phí) |
| Trước buổi Lab | Nộp Phiếu dự đoán TH2; hoàn thành stats.c (chép lời giải Welford của bạn từ Lab TH1) |
| Sau buổi Lab | Nộp TH2_<MSSV>_<HoTen>.zip theo Mẫu báo cáo; vấn đáp 3–5 phút cuối buổi |
| Tệp khung (starter/) | sketch.ino (có TODO), ringbuf.h, ringbuf.c (có TODO), stats.h, stats.c (TODO), test_ringbuf.c, diagram.json, phan_tich_th2.py (có TODO) |

# 1. Mục tiêu

Sau buổi thực hành, sinh viên có thể:

- TẠO các task FreeRTOS ghim vào core với độ ưu tiên hợp lý; TRUYỀN dữ liệu giữa task bằng queue và bằng bộ đệm vòng tự viết (một người ghi – một người đọc).

- ĐO chu kỳ và jitter lấy mẫu bằng micros() và KIỂM CHỨNG bằng logic analyzer (tệp VCD) cho ba cách chờ: delayMicroseconds(), delay() và vTaskDelayUntil(), khi có và không có tải chen ngang.

- GIẢI THÍCH bằng con số vì sao chờ tương đối bị trôi, vì sao delay() bị lượng tử theo tick, và vì sao mốc tuyệt đối không cộng dồn sai số.

- TẠO, QUAN SÁT và ĐO thời gian bị chặn do đảo ngược độ ưu tiên; KHẮC PHỤC bằng mutex có kế thừa ưu tiên.

- THIẾT KẾ watchdog phần mềm theo nhịp tim; ĐO độ trễ phát hiện task treo và thời điểm tràn bộ đệm.

# 2. Liên hệ bài giảng và hệ thống xuyên suốt

Lab dựng lại sơ đồ task firmware của nút máy bơm ở dạng rút gọn: task Lấy mẫu ưu tiên cao nhất ghim ở core 1 (để driver Wi-Fi ở core 0 không chen), ghi nhãn thời gian vào bộ đệm vòng 1024 phần tử; task Xử lý ở core 0 đọc bộ đệm, tính thống kê, gửi bản tóm tắt qua queue cho task In; một task “Wi-Fi giả lập” ưu tiên cao hơn thỉnh thoảng chiếm CPU; watchdog kiểm tra nhịp tim.

| Việc trong Lab | Mục trong Chương 2 (đọc lại trước buổi Lab) |
| --- | --- |
| Vì sao cần RTOS, task ưu tiên | Superloop: đơn giản đến khi có việc chậm · RTOS: task, độ ưu tiên, tick, trạng thái |
| Task tải nền chen ngang | Lập lịch chiếm quyền theo độ ưu tiên |
| Queue, bộ đệm vòng, mutex | Queue, semaphore, mutex: task nói chuyện |
| Đo jitter ba cách chờ | Tình huống: “delay 1 ms” mà không phải 1 kHz · Jitter lấy mẫu: delay tương đối và mốc tuyệt đối · Jitter trong dữ liệu |
| Kịch bản H–M–L | Đảo ngược độ ưu tiên (priority inversion) |
| Ghim core, watchdog, ngân sách CPU | Sơ đồ task firmware của nút máy bơm · Ngân sách CPU của nút máy bơm · AI trong chương: task suy luận trong RTOS |

Tài liệu kỹ thuật: R. Barry, Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel (các chương Task Management, Queue Management, Resource Management); Espressif, ESP-IDF Programming Guide – FreeRTOS (SMP) (ghim core, đơn vị stack tính bằng byte); tài liệu Arduino-ESP32 (hàm delay() gọi vTaskDelay()).

# 3. Kiến thức nền cần dùng (tóm tắt)

| Nội dung | Công thức / quy tắc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chờ tương đối bằng delayMicroseconds | T_thực = T0 + t_x (+ thời gian bị chen) | Chờ BẬN: task không nhường CPU cho task ưu tiên thấp hơn cùng core |
| Sai lệch tần số, trôi nhãn | f_thực = 1/T_thực; sai % = T0/T_thực − 1; sau N mẫu nhãn k·T0 lệch (N−1)·(T_thực − T0) | Tần số f hiện ra thành f·T_thực/T0 nếu phân tích với f_s = 1/T0 |
| delay(ms) = vTaskDelay(n tick) | Gọi tại tick k → thức ở tick k + n | Tick = 1 ms. Thời gian từ lúc gọi đến lúc thức nằm trong (n−1, n] tick |
| vTaskDelayUntil(&last, n) | t_k = t₀ + k·T0; last += n mỗi lần | Mốc đã qua → trả về ngay (“bắt kịp”), không cộng dồn sai số |
| Mức dùng CPU | U = Σ Cᵢ/Tᵢ | Lấy mẫu: t_x/T0; tải nền: t_b/100 ms |
| Bộ đệm vòng SPSC | số phần tử = head − tail (không dấu); vị trí = chỉ số & (RB_CAP − 1) | Đầy sau (RB_CAP − số đang chờ)·T0 nếu người đọc ngừng |
| Đảo ngược ưu tiên (ví dụ bài giảng) | Không kế thừa: H bị chặn 5,5 ms; mutex: 1,5 ms | Ở Lab, thời gian nhân 10 và theo MSSV – tự lập công thức ở Phiếu |
| Watchdog nhịp tim | Phát hiện khi now − t_nhịp_tim_cuối > ngưỡng; kiểm tra mỗi P | Độ trễ phát hiện nằm trong (ngưỡng, ngưỡng + P] |

## Minh hoạ ba cách chờ (số liệu KHÔNG phải của bạn)

Giả sử T0 = 5 ms, t_x = 1,3 ms, tick 1 ms, task bắt đầu tại t = 0 (đúng một tick). Thời điểm bắt đầu các mẫu (ms):

| Cách chờ | Mẫu 0 | Mẫu 1 | Mẫu 2 | Mẫu 3 | Mẫu 4 | Chu kỳ | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: delayMicroseconds(5000) | 0 | 6,3 | 12,6 | 18,9 | 25,2 | 6,3 ms – trôi | chờ THÊM 5 ms sau khi xử lý xong |
| B: delay(5) | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 ms – trôi | xử lý xong ở 1,3 ms (tick 1) → thức ở tick 1 + 5 = 6 |
| C: vTaskDelayUntil(&last, 5) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 ms | thức ở mốc tuyệt đối 5, 10, 15… |
| C, có tải chiếm CPU từ 4 đến 11 ms | 0 | 11 | 12,3 | 15 | 20 | TB 5 ms | mẫu 1 trễ 6 ms; mốc 10 đã qua nên mẫu 2 chạy ngay (“bắt kịp”) |

Hãy tự làm lại bảng này với T0 và t_x của bạn trong Phiếu dự đoán – kết quả của CHE_DO B có thể khác ví dụ vì t_x của bạn nhỏ hơn 1 tick.

## Tham số cá nhân của bạn

Quy ước d = chữ số cuối MSSV, c = chữ số áp cuối. Chỉ sửa #define MSSV; mọi tham số được in ở đầu log.

| Tham số | Công thức theo MSSV | Ví dụ 23520147 (d = 7, c = 4) |
| --- | --- | --- |
| Chu kỳ lấy mẫu danh định T0 | 1000·(1 + d mod 3) µs | 2000 µs |
| Thời gian đọc + xử lý mỗi mẫu t_x | 250 + 50c µs (tốn CPU thật, bị chen thì kéo dài) | 450 µs |
| Tải nền “Wi-Fi giả lập” t_b | 500·(2 + d mod 4) µs, mỗi 100 ms, ưu tiên 6 | 2500 µs |
| Đoạn găng của L: C_L | 25 + 2c ms | 33 ms |
| Thời gian chạy của M: C_M | 30 + 5d ms | 65 ms |
| Ngưỡng watchdog | 1500 + 500·(c mod 3) ms; kiểm tra mỗi 500 ms | 2000 ms |

# 4. Chuẩn bị

- Tài khoản wokwi.com; tạo project ESP32 (Arduino).

- gcc có thư viện pthread (Linux/WSL/macOS; hoặc Google Colab với !gcc), Python 3 + numpy + matplotlib. Cài PulseView (sigrok.org) để mở tệp VCD của logic analyzer.

- Hoàn thành stats.c bằng lời giải Welford của bạn ở Lab TH1; viết ringbuf.c (TODO 1) và chạy test_ringbuf trước buổi Lab nếu có thể.

- Nộp Phiếu dự đoán TH2 trước buổi Lab.

# 5. Sơ đồ nối dây và kiến trúc task

## 5.1 Linh kiện Wokwi dùng trong bài

| Linh kiện | Part id (diagram.json) | Chân nối (linh kiện → ESP32) | Thuộc tính cần đặt / vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit C v4 | board-esp32-devkit-c-v4 (id esp) | Dùng esp:2, esp:4, esp:18, esp:19, esp:23, esp:25, esp:GND.1/2/3 | — |
| Nút nhấn TREO | wokwi-pushbutton | 1.l → 4 · 2.l → GND.2 (INPUT_PULLUP, ngắt cạnh xuống) | color, label; giữ dội phím mặc định (xem 5.2). TN3: giả lập task XuLy bị treo |
| LED + điện trở | wokwi-led, wokwi-resistor | 2 → R 220 Ω (chân 1–2) → LED A; LED C → GND.3 | R value = 220. Watchdog đảo LED mỗi 500 ms khi mọi task khoẻ |
| Logic analyzer | wokwi-logic-analyzer | D0 ← 18 · D1 ← 19 · D2 ← 23 · D3 ← 25 · GND → GND.1 | Mặc định (bufferSize 1 triệu chuyển mức, không trigger). D0: mỗi mẫu đảo mức (Bước 3b); D1–D3: bài nâng cao 1 |

## 5.2 Giới hạn của Wokwi ảnh hưởng tới bài này

- Thời gian mô phỏng: micros(), millis(), tick FreeRTOS và thời điểm trong tệp VCD đều là thời gian mô phỏng. Khi thanh tốc độ của Wokwi dưới 100%, cửa sổ “10 s” mất lâu hơn 10 s thực – số đo không bị ảnh hưởng, nhưng không so số đo với đồng hồ thật.

- Độ chính xác cỡ µs: Wokwi mô phỏng lõi CPU, timer, GPIO, watchdog; FreeRTOS là phần mềm nên lập lịch đúng như chip. Tuy vậy chi phí chuyển ngữ cảnh, ngắt, cache chưa chắc khớp chip thật từng µs → kết luận về cơ chế (trôi, lượng tử tick, bắt kịp mốc, đảo ngược ưu tiên) đúng; chênh lệch vài µs–vài chục µs so với dự đoán không cần “khớp”.

- Nút nhấn có dội phím (bounce): mỗi lần nhấn sinh nhiều cạnh xuống. Mã TN3 chỉ ghi nhận cạnh đầu tiên (cờ g_hang), nên không cần đặt bounce = "0". Nếu bạn dùng nút cho việc khác (đếm số lần nhấn…), phải tự chống dội.

- Lấy dữ liệu ra: Serial Monitor chỉ nhận 2 000 nhãn đầu (N_IN) để dễ chép; thống kê cả cửa sổ 10 s (N_10s, lệch nhãn cuối) do ESP32 tính và in ở dòng # TONG KET. Chuỗi đầy đủ mọi mẫu nằm trong tệp VCD của logic analyzer.

- Tệp VCD (wokwi-logic.vcd) chỉ được ghi khi bạn DỪNG mô phỏng; trình duyệt tải về tự động. Bộ đệm 1 triệu chuyển mức ≈ 1 000 s ở 1 kHz – thừa cho một lần chạy.

- Watchdog phần cứng (Task WDT) và ESP.restart() được Wokwi mô phỏng; Bluetooth, deep sleep không dùng trong bài.

## 5.3 Kiến trúc task

| Task | Core | Ưu tiên | Chu kỳ | Việc | Giao tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TaiNen (tuỳ chọn) | 1 | 6 | 100 ms | burn_us(t_b) – giả lập driver Wi-Fi | — |
| LayMau | 1 | 5 | T0 | ghi micros(), đảo GPIO18, burn_us(t_x), chờ | ghi bộ đệm vòng |
| WDT (TN3) | 0 | 4 | 500 ms | kiểm tra nhịp tim, đảo LED | đọc g_hb_ms[] |
| XuLy | 0 | 3 | 10 ms | đọc bộ đệm vòng, tính dt, Welford, lưu nhãn 10 s | queue → In |
| In | 0 | 1 | khi có tin | in tóm tắt mỗi giây, cuối cùng in k,t_us | nhận queue |
| L / M / H (TN2) | 1 | 2 / 3 / 4 | một lần | kịch bản đảo ngược ưu tiên | khoá g_lock |

Hàm burn_us(us) (cho sẵn) chạy một vòng lặp đã hiệu chuẩn để tốn CPU thật khoảng us micro giây – khác với chờ: nếu bị task ưu tiên cao chen ngang, nó kéo dài ra đúng bằng thời gian bị chen. Dòng # burn_us(10000) do duoc … us ở đầu log cho biết độ chính xác hiệu chuẩn (nên trong khoảng 9 800–10 300 µs).

# 6. Các bước thực hiện

Mỗi lần chạy, chờ dòng # XONG rồi chép toàn bộ Serial Monitor vào một tệp (ví dụ A0.txt = CHE_DO A, TAI_NEN 0). Nhãn thời gian được lưu vào RAM trong 10 s đo rồi mới in (in trong lúc đo sẽ làm hỏng chính chu kỳ đang đo); chỉ 2 000 nhãn đầu được in (≈ 2 000 dòng, chép dễ dàng), thống kê cả 10 s nằm ở dòng # TONG KET 10 s.

## Bước 0 – Bộ đệm vòng và thống kê trên PC (30 phút)

1. Chép Welford từ Lab TH1 vào stats.c (TODO 3). Viết rb_count, rb_push, rb_pop trong ringbuf.c (TODO 1).

bool rb_push(ringbuf_t *rb, sample_t s) { /* TODO(1b): nếu đầy -> tăng overflow, trả về false (bỏ mẫu MỚI). ngược lại: ghi s vào ô head & (RB_CAP-1), RB_BARRIER(), rồi mới tăng head; trả về true. Chỉ người GHI được sửa head và overflow. */ }

2. Biên dịch và chạy bộ kiểm thử (có một bài 2 luồng ghi/đọc đồng thời, 2 triệu mẫu):

gcc -O2 -Wall -pthread -o test_ringbuf test_ringbuf.c ringbuf.c stats.c -lm ./test_ringbuf

3. Khi hiện Tat ca kiem tra OK, tạo project Wokwi: chép sketch.ino, diagram.json, thêm 4 tệp ringbuf.h/.c, stats.h/.c; sửa #define MSSV.

Câu hỏi giữa buổi 1: (a) Vì sao head/tail “đếm tự do” mà không quay về 0 khi chạm RB_CAP? Điều gì xảy ra khi head tràn số uint32? (b) Vì sao phải có rào bộ nhớ giữa “ghi buf” và “tăng head” khi người đọc ở core khác? (c) Vì sao RB_CAP phải là lũy thừa của 2?

## Bước 1 – Lấy mẫu bằng vTaskDelayUntil, không tải (20 phút)

1. TODO 2: viết phần chờ trong taskSample() cho ba CHE_DO theo chú thích trong mã.

for (;;) { uint32_t t = micros(); // nhãn thời gian của mẫu digitalWrite(PIN_PROBE, seq & 1); // cho logic analyzer sample_t s = { seq++, t }; if (!rb_push(&g_rb, s) && g_first_ovf_ms == 0) g_first_ovf_ms = millis(); g_hb_ms[0] = millis(); // nhịp tim burn_us(TX_US); // giả lập đọc I2C + xử lý // TODO(2): chờ theo CHE_DO ('A' ¦ 'B' ¦ 'C') }

2. Đặt THI_NGHIEM 1, CHE_DO 'C', TAI_NEN 0. Chạy: mỗi giây có một dòng # 1s: n=… dt_tb=…. Sau 10 s (thời gian mô phỏng) có # TONG KET 10 s (N_10s, dt_tb, sd, min, max, lech_cuoi_us) và 2 000 dòng k,t_us. Lưu C0.txt.

3. Kiểm tra nhanh: n mỗi giây ≈ 1 s/T0; overflow=0; rb_max nhỏ (vì sao?).

Luồng dữ liệu (đã viết sẵn, đọc để hiểu – sẽ được hỏi khi vấn đáp): task XuLy thức mỗi 10 ms, rút hết mẫu trong bộ đệm vòng, tính dt, cập nhật Welford, và mỗi giây gửi một bản tóm tắt qua queue cho task In:

while (rb_pop(&g_rb, &s)) { uint32_t dt = s.t_us - prev_t; // hiệu không dấu: đúng cả khi micros() tràn số prev_t = s.t_us; if (g_nlog < N_LOG) g_tlog[g_nlog++] = s.t_us; // lưu nhãn trong 10 s đầu stats_add(&st_all, dt); stats_add(&st_1s, dt); if (s.t_us - sec_start >= 1000000UL) { // mỗi giây snap_t a = { 0, st_1s.n, mean, sd, min, max, g_rb.overflow, g_rb_max }; xQueueSend(g_snapq, &a, 0); // không chờ: queue đầy thì bỏ bản tóm tắt stats_reset(&st_1s); sec_start = s.t_us; } } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Blocked 10 ms – nhường CPU cho task khác

## Bước 2 – Ba cách chờ, không tải (25 phút)

1. Chạy CHE_DO 'A' rồi 'B' (TAI_NEN 0). Lưu A0.txt, B0.txt.

2. So sánh dt trung bình và N_10s với Phiếu (câu 1–3). Đặc biệt chú ý CHE_DO B: kết quả có khớp với dự đoán “T0 + t_x” mà nhiều bạn nghĩ không? Giải thích bằng cơ chế tick của vTaskDelay().

Câu hỏi giữa buổi 2: Ở CHE_DO A, task LayMau (ưu tiên 5, core 1) không bao giờ bị Blocked. Task nào trên core 1 bị “chết đói”? Vì sao task XuLy vẫn chạy được? Nếu chuyển XuLy sang core 1 thì điều gì xảy ra với bộ đệm vòng?

## Bước 3 – Có tải nền chen ngang (25 phút)

1. Đặt TAI_NEN 1 và chạy lại ba chế độ; lưu A1.txt, B1.txt, C1.txt.

2. Viết TODO trong phan_tich_th2.py (thong_ke_dt, lech_luoi, thoi_gian_chan), điền DU_DOAN, rồi chạy:

python3 phan_tich_th2.py jitter A0.txt B0.txt C0.txt A1.txt B1.txt C1.txt

3. Chương trình in bảng dt trung bình, độ lệch chuẩn, min, max (trên 2 000 nhãn đã in), N_10s và độ lệch nhãn cuối (cả 10 s, từ dòng TONG KET); lưu hinh_th2_jitter.png gồm (trái) độ lệch so với lưới k·T0 và (phải) histogram dt thang log.

4. Giải thích trên hình: đường nào trôi tuyến tính, đường nào bám lưới; vì sao CHE_DO C có những dt rất nhỏ ngay sau một dt lớn (“bắt kịp mốc”); vì sao CHE_DO B với tải lại mất mẫu còn C thì không.

## Bước 3b – Kiểm chứng bằng logic analyzer (15 phút)

Task LayMau đảo mức GPIO18 ở mỗi mẫu, nên khoảng cách giữa hai cạnh liên tiếp trên kênh D0 chính là một chu kỳ lấy mẫu – đo từ bên ngoài, không phụ thuộc micros() và không bị giới hạn số dòng Serial.

1. Chạy lại CHE_DO 'C', TAI_NEN 1. Sau dòng # XONG, bấm Dừng mô phỏng: trình duyệt tải về wokwi-logic.vcd. Đổi tên thành C1.vcd (log Serial cùng lần chạy lưu C1.txt).

2. Chạy script (phần đọc VCD đã viết sẵn; nó dùng lại thong_ke_dt và lech_luoi của bạn):

python3 phan_tich_th2.py vcd C1.vcd C1.txt

3. Mở C1.vcd bằng PulseView, phóng to quanh một lần tải nền chen ngang: đặt hai con trỏ đo khoảng dài (≈ T0 + t_b) và khoảng ngắn “bắt kịp mốc” ngay sau đó. Chụp màn hình cho báo cáo.

Câu hỏi giữa buổi 2b: N và dt_tb từ VCD có trùng số ở dòng # TONG KET không? min/max chênh nhau vài µs thì do đâu (thời điểm gọi micros() so với thời điểm digitalWrite, cả hai trong cùng một task)? Script bỏ 4 cạnh đầu – vì sao (gợi ý: mẫu seq = 0 ghi mức 0, sketch bỏ 5 mẫu đầu)?

## Bước 4 – Đảo ngược độ ưu tiên H–M–L (40 phút)

Kịch bản (mốc 0 = lúc L bắt đầu, cả ba task ghim core 1): L (ưu tiên 2) lấy khoá ngay và giữ trong đoạn găng C_L ms; H (ưu tiên 4) sẵn sàng ở 10 ms, chạy 5 ms rồi xin khoá, giữ khoá 15 ms; M (ưu tiên 3, không cần khoá) sẵn sàng ở 20 ms, chạy C_M ms. Đây là kịch bản của slide “Đảo ngược độ ưu tiên” với thời gian nhân 10 và cá nhân hoá.

1. TODO 5a–5c: tạo khoá theo KHOA trong start_inversion(); lấy/nhả khoá và ghi nhãn thời gian trong taskL(), taskH().

2. Đặt THI_NGHIEM 2, KHOA 0 (semaphore nhị phân), chạy, lưu khoa0.txt. Đổi KHOA 1 (mutex), lưu khoa1.txt.

python3 phan_tich_th2.py daonguoc khoa0.txt khoa1.txt

3. So sánh thời gian H bị chặn và thời điểm H, M xong với Phiếu (câu 5). Vẽ lại (tay hoặc bằng hình hinh_th2_daonguoc.png) giản đồ thời gian của ba task cho hai trường hợp.

Câu hỏi giữa buổi 3: (a) Nếu tạo ba task không ghim core (hoặc ghim ba core khác nhau) thì còn thấy đảo ngược ưu tiên không? Vì sao? (b) Với mutex, M xong muộn hơn so với khi dùng semaphore. Đó có phải là “lỗi” không?

## Bước 5 – Watchdog phần mềm và task treo (35 phút)

1. TODO 4: viết phần kiểm tra nhịp tim trong taskWatchdog() theo chú thích.

2. Đặt THI_NGHIEM 3. Chạy, chờ vài giây cho LED nhấp nháy đều, rồi nhấn nút TREO: task XuLy vào vòng lặp vô hạn. Ghi dòng # WDT: … (độ trễ phát hiện, thời điểm tràn bộ đệm, số mẫu mất).

3. Sau khi ESP32 khởi động lại, đọc reset_reason ở dòng đầu log (Arduino-ESP32: 3 = ESP_RST_SW, khởi động lại bằng phần mềm). Lặp lại 3 lần ở các thời điểm nhấn khác nhau; so khoảng độ trễ đo được với dự đoán.

4. Trong lúc XuLy treo, task In (ưu tiên 1, core 0) có in được không? Task LayMau (core 1) có tiếp tục không? Dẫn chứng bằng log.

## Bước 6 – Stack và ngân sách CPU (15 phút)

Đọc dòng “stack con trong” ở cuối TN1 (trên ESP-IDF, uxTaskGetStackHighWaterMark trả về byte). Task nào sát giới hạn nhất? Vì sao task In cần stack lớn (gợi ý: printf số thực)? Tính U của core 1 cho CHE_DO C có tải (t_x/T0 + t_b/100 ms) và so với bảng “Ngân sách CPU của nút máy bơm”.

## Bước 7 – Vấn đáp (3–5 phút/SV)

GV chọn một đoạn mã của bạn (rb_push, phần chờ, phần watchdog hoặc kịch bản H–M–L) để giải thích, rồi đổi một tham số (T0, t_x, t_b, tick, C_L, C_M, ngưỡng watchdog) và yêu cầu dự đoán kết quả mới.

# 7. Câu hỏi kiểm tra giữa buổi (trả lời trong báo cáo)

- Ba câu hỏi ở hộp “Câu hỏi giữa buổi 1” (bộ đệm vòng).

- “Câu hỏi giữa buổi 2” (chờ bận và chết đói).

- Vì sao CHE_DO B (delay) không bị trôi khi không tải nhưng lại mất mẫu khi có tải? Khi nào delay() sẽ trôi ngay cả khi không tải?

- “Câu hỏi giữa buổi 2b” (logic analyzer so với micros()).

- “Câu hỏi giữa buổi 3” (đảo ngược ưu tiên).

- Nếu ngưỡng watchdog nhỏ hơn thời gian task XuLy chờ bình thường (10 ms) thì điều gì xảy ra? Chọn ngưỡng thế nào cho hợp lý?

# 8. Sản phẩm phải nộp

- Báo cáo PDF theo Mẫu báo cáo TH2.

- Mã nguồn: sketch.ino, ringbuf.c, stats.c, phan_tich_th2.py; ảnh chụp kết quả test_ringbuf.

- Log: A0, B0, C0, A1, B1, C1.txt, khoa0.txt, khoa1.txt, wdt1..3.txt; C1.vcd; ket_qua_th2.csv, hinh_th2_jitter.png, hinh_th2_vcd.png, hinh_th2_daonguoc.png; ảnh chụp PulseView.

- Link Wokwi; đóng gói TH2_<MSSV>_<HoTen>.zip.

# 9. Bài nâng cao (điểm cộng)

### Nâng cao 1 – Giản đồ thời gian bằng logic analyzer nhiều kênh

Dùng các kênh D1–D3 đã nối sẵn (GPIO19, 23, 25): (a) TN1 – đặt GPIO19 mức cao trong lúc burn_us(TX_US): độ rộng xung là t_x, và kéo dài thành t_x + t_b khi task tải chen ngang – thấy trực tiếp sự chiếm quyền; (b) TN2 – GPIO19 cao khi L giữ khoá, GPIO23 cao khi H đang chờ khoá, GPIO25 cao khi M chạy. Mở VCD bằng PulseView, đo thời gian H bị chặn trên giản đồ và so với số in ra Serial cho cả semaphore và mutex. Giải thích vì sao “GPIO cao” không có nghĩa là task đang chiếm CPU (task giữ khoá vẫn có thể bị chen).

### Nâng cao 2 – Lấy mẫu bằng ngắt timer phần cứng

Thay vòng chờ bằng timer phần cứng (hoặc esp_timer định kỳ) gửi task notification cho task LayMau (vTaskNotifyGiveFromISR / ulTaskNotifyTake). Đo lại có tải và không tải; so sánh độ lệch lớn nhất so với lưới với CHE_DO C. Lưu ý: API timer của Arduino-ESP32 khác nhau giữa phiên bản 2.x và 3.x – ghi rõ phiên bản bạn dùng.

### Nâng cao 3 – Watchdog phần cứng (Task WDT của ESP-IDF)

Đăng ký task XuLy với Task Watchdog (esp_task_wdt_add, esp_task_wdt_reset) bên cạnh watchdog phần mềm. So sánh: ai phát hiện trước, thông tin chẩn đoán nào mỗi cơ chế cho được, cơ chế nào vẫn hoạt động nếu chính task WDT phần mềm bị treo?

# 10. Lỗi thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Không thấy đảo ngược ưu tiên | Ba task L, M, H không cùng core | Ghim cả ba vào core 1 (xTaskCreatePinnedToCore) |
| KHOA 0 treo vĩnh viễn, không task nào chạy | Semaphore nhị phân tạo ra ở trạng thái “đã lấy” | Gọi xSemaphoreGive() một lần ngay sau khi tạo |
| Lỗi assert trong vTaskDelayUntil | Tham số tăng = 0 (ví dụ pdMS_TO_TICKS(T0_US) nhầm đơn vị, hoặc T0 < 1 ms) | Đổi µs → ms trước: pdMS_TO_TICKS(T0_US / 1000) |
| CHE_DO A: log “1s” không in ra | Đặt task XuLy/In ở core 1 – bị LayMau chờ bận làm chết đói | Giữ XuLy, In ở core 0 như mã khung |
| overflow tăng ngay từ đầu | rb_push/rb_pop sai (đầy/rỗng), hoặc quên tăng tail | Chạy lại test_ringbuf |
| Watchdog khởi động lại ngay khi vừa chạy | Chưa gán g_hb_ms ban đầu; so sánh dấu sai | g_hb_ms = millis() trước khi tạo task (đã có); dùng hiệu không dấu |
| Task In bị reset do tràn stack | Stack quá nhỏ cho printf số thực | Giữ 4096 byte; xem high-water mark |
| Gọi Serial.print trong task LayMau | In qua UART chậm, làm hỏng chính chu kỳ đang đo | Chỉ ghi vào bộ đệm; task In lo việc in |
| Không có tệp wokwi-logic.vcd | Chưa DỪNG mô phỏng, hoặc trình duyệt chặn tải xuống | Bấm Dừng sau # XONG; cho phép tải xuống từ wokwi.com |
| Script vcd báo “Không thấy kênh D0” | Logic analyzer bị xoá/đổi id, hoặc D0 không nối GPIO18 | Dùng diagram.json của starter |

## Quy định sử dụng AI và cách tính điểm

| Phần việc | Vùng | Được phép |
| --- | --- | --- |
| Phiếu dự đoán | VÀNG | Hỏi AI để hiểu khái niệm; tự tính, tự trình bày. Ghi nhật ký AI nếu có hỏi |
| Mã nguồn (ringbuf.c, sketch, Python) | XANH | Được dùng AI sinh mã, nhưng phải khai báo phần nào do AI sinh và giải thích được từng dòng khi vấn đáp |
| Vấn đáp cuối buổi | ĐỎ | Không dùng thiết bị; giải thích mã của chính mình, dự đoán kết quả khi GV đổi 1 tham số |

Điểm Lab = điểm báo cáo × hệ số vấn đáp (1,0 / 0,8 / 0,5 / 0,2). Điểm báo cáo theo rubric A3: Phiếu dự đoán 20% · Thực hiện và số liệu 50% · Giải thích sai lệch 30%. Mọi sai lệch giữa đo và dự đoán lớn hơn 20% đều phải được giải thích.