Khoa Kỹ thuật Máy tính – Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM

CÔNG NGHỆ IoT VÀ ỨNG DỤNG (CE339) – HK1 2026–2027

PHIẾU DỰ ĐOÁN – LAB TH2 FREERTOS

Nộp trước buổi thực hành · Chương 2

Nộp trước buổi Lab (vùng VÀNG). Công thức → thay số → kết quả có đơn vị. Tick FreeRTOS = 1 ms; mọi task liên quan chạy trên cùng core 1; bỏ qua chi phí chuyển ngữ cảnh.

| Họ tên | Đặng Đình Hiếu2 | MSSV | 23520469 | d | 9 | c | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| T0 = 1000(1 + d mod 3) µs | t_x = 250 + 50c µs | t_b = 500(2 + d mod 4) µs | C_L = 25 + 2c ms | C_M = 30 + 5d ms | Ngưỡng WDT = 1500 + 500(c mod 3) ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000us | 550us | 1500us | 37ms | 75ms | 1500ms |

| Câu | Yêu cầu | Công thức / lập luận | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHE_DO A (delayMicroseconds(T0) sau burn_us(t_x)), không tải: chu kỳ thật, f_s thật, sai lệch %; N_10s (số mẫu có t − t₀ < 10 s); độ lệch nhãn k·T0 của mẫu cuối; rung 25 Hz hiện ra ở bao nhiêu Hz? | Tthực=T0+tx=1000+550=1.55 ms fs= 1/1.55 ms≈645.16 Hz Sai lệch % chu kỳ: 1550-1000/1000=+55% N10s (số mẫu trong 10 s): 10,000,000 μs/1550 μs≈6451 mẫu. Độ lệch nhãn mẫu cuối so với lưới k⋅T0: 6451-1⋅1550-1000=3,547,500 μs≈3.55 s Rung 25 Hz hiện ra ở đâu: Bị dịch chuyển tần số (aliasing) thành 25⋅1550/1000=38.75 Hz | Tthực=1.55 ms fs≈645.16 Hz Sai lệch % chu kỳ=+55% N10s≈6451 mẫu Độ lệch nhãn mẫu cuối so với lưới k≈3.55 s Rung 25 Hz hiện ra ở 38.75 Hz |
| 2 | CHE_DO B (delay(T0/1000) = vTaskDelay), không tải: chu kỳ và N_10s. Gợi ý: task thức đúng lúc có tick, gọi vTaskDelay(n) sau t_x < 1 ms. | Do tick FreeRTOS là 1 ms và T0=1 ms, task xử lý xong tx=550 μs (vẫn nằm trong tick hiện tại) và gọi vTaskDelay(1), nó sẽ thức dậy ở tick tiếp theo (đúng mốc 1 ms). Chu kỳ trung bình đạt đúng 1 ms (1000 μs), N10s=10,000 mẫu. | N10s=10,000 mẫu |
| 3 | CHE_DO C (vTaskDelayUntil), không tải: chu kỳ trung bình, N_10s | Chu kỳ trung bình: Đúng bằng T0=1000 μs (1 ms) N10s=10,000 mẫu | T0=1000 μs N10s=10,000 mẫu |
| 4a | Mức dùng CPU của core 1: task LayMau (t_x/T0), task tải (t_b/100 ms), tổng | Task lấy mẫu: 550 μs/1000 μs=55%. Task tải nền: 1.5 ms/100 ms=1.5%. Tổng CPU core 1: 56.5%. | Task lấy mẫu: 55%. Task tải nền: 1.5%. Tổng CPU core 1: 56.5%. |
| 4b | CHE_DO C có tải (tải bắt đầu đúng lúc một mẫu tới hạn): N_10s; dt lớn nhất; độ lệch lớn nhất của một mẫu so với lưới t₀ + k·T0 | N10s=10,000 mẫu (vì dùng mốc tuyệt đối nên tự động "bắt kịp mốc"). Thời gian trễ lớn nhất của một mẫu = tx+tb=550+1500=2050 μs=2.05 ms. Độ lệch mẫu lớn nhất so với lưới = 1500 μs | N10s=10,000 Thời gian trễ lớn nhất của một mẫu = 2.05 ms Độ lệch mẫu lớn nhất so với lưới = 1500 μs |
| 4c | CHE_DO A và B có tải: N_10s tăng, giảm hay giữ nguyên so với không tải? Vì sao? (định tính) | N10s sẽ giảm xuống (với chế độ A) hoặc bị mất mẫu/trượt tick (với chế độ B) do thời gian thực thi bị kéo dài khi bị task tải ưu tiên 6 chiếm quyền |  |
| 5 | Đảo ngược ưu tiên: thời gian H bị chặn và thời điểm H xong khi dùng semaphore nhị phân; khi dùng mutex. Thời điểm M xong trong hai trường hợp | Thông số: CL=37 ms, CM=75 ms, H xin khóa lúc 10 ms (giữ 15 ms). Dùng Semaphore nhị phân (Không kế thừa): - H xin khóa lúc 15 ms nhưng bị chặn vì L đang giữ. Task M (ưu tiên 3) sẵn sàng lúc 20 ms và chiếm CPU chạy suốt 75 ms (đến 95 ms), khiến L bị đói CPU và chưa thể nhả khóa. L chỉ hoàn thành phần còn lại sau khi M kết thúc và nhả khóa tại 95+22=117 ms. - H bị chặn: từ 15 ms đến 117 ms → 102 ms. H hoàn thành lúc 117+15=132 ms. Dùng Mutex (Có kế thừa ưu tiên): - Khi H xin khóa lúc 15 ms và bị chặn, RTOS nâng ưu tiên của L lên bằng H (ưu tiên 4), giúp L ngăn không cho M cướp CPU. L chạy nhanh phần còn lại và nhả khóa tại 15+22=37 ms. - H bị chặn: từ 15 ms đến 37 ms → 22 ms. H hoàn thành lúc 37+15=52 ms. | Dùng Semaphore: H hoàn thành lúc 132 ms Dùng Mutex: H hoàn thành lúc 52 ms |
| 6a | Bộ đệm vòng 1024 phần tử sample_t (2 × uint32): bao nhiêu byte? Nếu XuLy treo, sau bao lâu thì tràn? | Bộ đệm 1024 phần tử sample_t (2×uint32t=8 byte) → Dung lượng =1024×8=8192 byte=8 KB. Nếu task Xử lý treo, bộ đệm đầy sau 1024×1 ms=1024 ms≈1.024 s | Dung lượng 8 KB Bộ đệm đầy sau 1.024 s |
| 6b | Watchdog kiểm tra mỗi 500 ms: độ trễ phát hiện nằm trong khoảng nào? Tràn bộ đệm xảy ra trước hay sau khi watchdog phát hiện? Tối đa mất bao nhiêu mẫu? | Ngưỡng WDT =1500 ms (kiểm tra mỗi 500 ms) → Độ trễ phát hiện nằm trong khoảng (1500,2000] ms. Tràn bộ đệm xảy ra ở 1024 ms, tức là xảy ra trước khi watchdog phát hiện (1500 ms). Số mẫu mất tối đa ≈2000-1024=976 mẫu. | Tràn bộ đệm xảy ra trước khi watchdog phát hiện Số mẫu mất tối đa 976 mẫu. |

Câu 5 – giản đồ thời gian (tô ô mỗi task đang chạy; mỗi ô = 10 ms; ghi “c” nếu task đang chờ khoá):

| Task | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaphore: H |  | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| M | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Mutex: H |  | X | C | C | C | X |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| L | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhật ký AI (nếu có hỏi): công cụ, câu hỏi chính, bạn kiểm chứng thế nào.

Cam kết: tôi tự tính các kết quả trên và giải thích được từng bước khi vấn đáp.    Ký tên: Hiếu