Khoa Kỹ thuật Máy tính – Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM

CÔNG NGHỆ IoT VÀ ỨNG DỤNG (CE339) – HK1 2026–2027

MẪU BÁO CÁO – LAB TH1 CHUỖI ĐO

Nộp sau buổi thực hành · điền vào các ô nền vàng

| Họ tên | Nguyễn Trần Minh Hào | MSSV | 23520447 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CE339.R11.1 | d / c |  |
| Link Wokwi | https://wokwi.com/projects/476756875721694209 | Ngày làm | 02/01/2026 |

# A. Tham số và dự đoán

Dán ảnh/scan Phiếu dự đoán đã nộp. Nếu phát hiện sai sót trong phiếu, không sửa phiếu; ghi lại chỗ sai và giá trị đúng ở đây (vẫn được tính điểm phần giải thích).

| Chỗ sai trong phiếu | Giá trị đúng | Vì sao sai |
| --- | --- | --- |

# B. Số liệu đo

## B1. MPU6050 và I2C (Bước 1)

| Đặt thanh trượt (x, y, z) | ax | ay | az (LSB) | az (g) | ¦a¦ (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0, 0, 1 g) | 0 | 0 | 8192 | 1 | 1 |
| (0, 0, 2 g) | 0 | 0 | 16384 | 2 | 2 |
| (0, 0, −1 g) | 0 | 0 | -8192 | -1 | 1 |

| f_SCL | t dự đoán = 84/f (µs) | t đo (µs) | Lệch % | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 kHz | 840 | 1235 | 47.02 | Giới hạn của công thức dự đoán: Công thức 84 / f_SCL chỉ phản ánh thời gian vật lý thuần túy để truyền tải tín hiệu trên bus I2C, bao gồm 3 byte địa chỉ/thanh ghi, 9 xung/byte và 3 xung dành cho tín hiệu START/RESTART/STOP. Công thức này hoàn toàn chưa tính đến thời gian trễ của phần mềm. |
| 400 kHz | 210 | 600 | 185.71 |  |
| f_SCL của bạn (200 kHz) | 420 | 818 | 94.76 |  |

## B2. NTC (Bước 2)

| T đặt (°C) | Mã ADC dự đoán (phiếu 2b) | Mã ADC đo | Lệch (LSB) | T tính được (°C) | Sai số (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3156 | 3156 | 0 | 0.79 | 0.79 |
| T_SET (32) | 1738 | 1739 | 1 | 31.29 | 0.71 |
| 60 | 815 | 815 | 0 | 60.99 | 0.99 |

Mã ADC có giảm khi nhiệt độ tăng như dự đoán (NTC ở nửa dưới) không?  Nêu bằng chứng:

- Có, mã ADC có giảm khi nhiệt độ tăng.

- Bằng chứng: Dựa vào bảng số liệu đo, khi nhiệt độ tăng dần từ 0℃ lên 32℃ và 60℃, mã ADC tương ứng đã giảm từ 3156 xuống 1739 và 815.

- Điều này hoàn toàn khớp với lý thuyết vì module NTC trên Wokwi được mắc ở nửa dưới mạch chia áp (nối với GND). Điện áp đầu ra được tính bằng V_out = V_cc∙R_NTCR_NTC + R

## B3–B5. Nhiễu và ba bộ lọc

| Đại lượng | Dự đoán | Đo (Python) | Đo (ESP32 Welford) | Lệch % | Giải thích nếu lệch > 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ thô CHE_DO 0 (LSB) | 0 (ADC Wokwi lý tưởng) | 0 | 0 | — |  |
| σ_x CHE_DO 1 (LSB) | 11 | 10.91 | 10.914 | -0.8 |  |
| ENOB (bit) | 6.75 | 6.76 | 6.76 | 0.1 |  |
| σ sau MA (LSB) | 4.16 | 3.99 | 3.992 | -4.0 |  |
| σ sau EMA (LSB) | 3.67 | 3.49 | 3.493 | -4.8 |  |
| σ sau trung vị (LSB) | 6.15 | 5.87 | 5.868 | -4.6 |  |
| d₅₀ MA (mẫu) | 3 | 3 | — | 0 |  |
| d₅₀ EMA (mẫu) | 2.1 | 3 | — | 42.9 | Trên thực tế phải mất đúng 3 mẫu thì bộ lọc mới cắt qua ngưỡng biên độ 50% [4, 14]. Công thức lý thuyết cho ra giá trị thập phân (2.1 mẫu), nhưng số lượng mẫu trên tín hiệu số phải là một số nguyên (3 mẫu) [4, 14]. Do giá trị trễ khá nhỏ, sai số do việc làm tròn lên số nguyên tiếp theo khiến tỷ lệ lệch tính ra rất lớn (42.9%) |
| d₅₀ trung vị (mẫu) | 2 | 2 | — | 0 |  |
| Số mẫu lệch > 5σ: thô | 8 | 8 | — | 0 |  |
| … sau MA | 56 | 56 | — | 0 |  |
| … sau EMA | 48 | 50 | — | 4.2 |  |
| … sau trung vị | 0 | 0 | — | 0 |  |

Chèn hinh_th1.png (3 hình: histogram, xung nhiễu, bậc thang) và ảnh chụp kết quả test_filters (dòng “Tat ca kiem tra OK”).

## B6. Thu 1000 mẫu vào RAM (Bước 6)

| Đại lượng | Dự đoán | Đo | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| capture_us | ≈ 1 000 000 | 1241556 | Mục tiêu của mã nguồn là lấy mẫu 1000 lần ở tần số 1 kHz (1 mẫu mỗi 1 ms = 1000 µs). Tuy nhiên, tần số I2C của bạn là 100 kHz, nên một lần đọc I2C thực tế tốn 1235 µs (dựa vào số đo ở Bước B1). Do 1235 µs > 1000 µs, vòng lặp không thể chờ đến chu kỳ tiếp theo mà sẽ chạy ngay lập tức, khiến tổng thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ bus I2C: 1235 x 1000 ≈1.235.000 µs. |
| print_us | ≈ 1 120 000 | 1112849 | Tốc độ truyền UART được cài đặt là 115200 baud, tương đương khoảng 11520 byte/s. Chương trình in ra 1000 dòng với định dạng n,ax,ay,az, mỗi dòng trung bình dài khoảng 12 - 13 ký tự (byte). Tổng lượng dữ liệu cần truyền khoảng 13.000 byte. Thời gian truyền dự kiến là 13000 / 11520 ≈ 1,12 giây, tương đương 1.120.000 µs. |
| RAM mảng acc_buf (byte, % của 520 KB) | 6000 byte, khoảng 1.127% | — | Mảng acc_buf được khai báo là int16_t acc_buf[1000][3]. Mảng này chứa 1000 x 3 = 3000 phần tử. Mỗi phần tử kiểu int16_t chiếm 2 byte, nên tổng kích thước là 3000 x 2 = 6000 byte. Tỉ lệ phần trăm so với 520 KB RAM của ESP32 là 6000 / (520 x 1024) ≈ 1,127%. |

## B7. Hiệu chuẩn 2 điểm (Bước 7)

|  | Dự đoán | Đo |
| --- | --- | --- |
| x_L tại 0 °C | 1.7 | 1.71 |
| x_H tại 60 °C | 67.1 | 67.13 |
| g | 0.9174 | 0.9175 |
| x₀ | 1.7 | 1.71 |
| Sai số tại T_SET trước hiệu chuẩn (°C) | 4.58 | 4.58 |
| Sai số tại T_SET sau hiệu chuẩn (°C) | 0 | -0.02 |
| Sai số tại 20 °C sau hiệu chuẩn (°C) | 0 | -0.02 |

# C. Câu hỏi phải trả lời

- Sáu câu hỏi kiểm tra giữa buổi (mục 7 của Hướng dẫn).

- Với hệ thống xuyên suốt (NTC lấy mẫu 1 Hz, trung vị 5 → EMA α = 0,1): tính độ trễ d₅₀ tổng (giây) của chuỗi lọc. Có chấp nhận được cho cảnh báo quá nhiệt không, biết cảm biến có τ ≈ 10 s?

- Nếu đặt trung vị SAU EMA thay vì trước, điều gì xảy ra với một xung nhiễu 1000 LSB? Dùng số liệu CHE_DO 2 của bạn để lập luận.

- Một bạn đề xuất tăng N của MA lên 64 để “sạch hơn”. Tính σ và d₅₀ mới; nêu một trường hợp đề xuất này gây hại cho mô hình AI phát hiện bất thường (Chương 3, Phần 7).

Trả lời

- Sáu câu hỏi kiếm tra giữa buổi - Câu 1 (Thời gian đọc I2C): Thời gian đo thực tế thường lệch và lớn hơn nhiều so với dự đoán lý thuyết 84 / f_SCL (cụ thể là lệch 94.76% ở mức 200kHz đối với hệ thống này). Công thức 84 / f_SCL chỉ phản ánh lượng thời gian vật lý thuần túy cần thiết để truyền các xung bit tín hiệu trên bus I2C (bao gồm 3 byte địa chỉ/thanh ghi, 9 xung/byte và 3 xung dành cho START/RESTART/STOP). Sự chênh lệch lớn này đến từ phần chi phí thời gian thực thi của phần mềm, bao gồm độ trễ xử lý của thư viện Wire, thời gian đáp ứng ngắt của MCU, và cách Wokwi mô phỏng phần cứng bus. - Câu 2 (NTC mạch chia áp): Khi nhiệt độ thay đổi từ 0℃ lên 60℃, mã ADC ghi nhận thực tế đã giảm từ 3156 LSB xuống 815 LSB. Hiện tượng mã điện áp đầu ra V_out giảm trong khi nhiệt độ tăng này là bằng chứng xác nhận NTC đang được nối ở nhánh dưới (nối GND) của mạch chia áp. Nếu sử dụng một module khác với NTC mắc ở nhánh trên (nối nguồn V_cc, giá trị V_out sẽ tăng tuyến tính theo nhiệt độ. Dựa vào nguyên lý đảo chiều chia áp trên ADC 12 bit, mã ADC đo được lúc này sẽ xấp xỉ 4095 - 3156 = 939 LSB tại 0℃, và 4095 - 815 = 3280 LSB tại 60℃. - Câu 3 (Nhiễu ADC CHE_DO 0): Giá trị độ lệch chuẩn σ tại chế độ 0 đạt mức 0 LSB vì nền tảng Wokwi sử dụng mô hình ADC lý tưởng trong mô phỏng điện áp. Mô hình này không tích hợp các giới hạn vật lý như nhiễu lượng tử, sai số phi tuyến hay độ lệch offset. Khi thực thi trên chip ESP32 thật, giá trị σ chắc chắn sẽ lớn hơn 0 do sự xuất hiện tự nhiên của nhiễu lượng tử (tối thiểu là LSB / √12) và các sai số điện tử nội tại. - Câu 4: Tại sao biến sum dùng int32_t mà không dùng float: Nếu dùng kiểu số thực float để duy trì tổng chạy trong hàng ngàn vòng lặp, bộ lọc trung bình trượt (MA) sẽ dần bị trôi khỏi giá trị thực do sai số làm tròn số thực bị tích lũy qua thời gian. Tại sao không sắp xếp trực tiếp bộ đệm f->buf: Thao tác sắp xếp (sort) trực tiếp lên bộ đệm vòng sẽ làm xáo trộn và phá hỏng hoàn toàn thứ tự thời gian nhận mẫu của tín hiệu. Việc này sẽ làm sai lệch toàn bộ kết quả lọc trung vị từ mẫu thứ N + 1 trở đi. Với N = 9 có tràn kiểu int16_t không: Mã ADC lớn nhất có thể đo là 4095. Khi mảng lấy đủ 9 phần tử tối đa, giá trị sum sẽ đạt ngưỡng cực đại 9 x 4095 = 36855. Mức này vượt quá sức chứa tối đa của biến có dấu int16_t (tối đa 32767), chắc chắn gây lỗi tràn số, do đó việc lưu bằng int32_t là bắt buộc. - Câu 5 (Độ trễ d50 của EMA và MA): Bộ lọc EMA có cửa sổ tương đương N_td ≈2∕α-1, tuy nhiên độ trễ d_50 của hai bộ lọc không hề bằng nhau. Theo toán học, MA có d_50 = (N-1)/2 mẫu, còn EMA có độ trễ ngắn hơn với d_50 = ln(0.5)/ln(1-α) - 1 (xấp xỉ khoảng 0.69/α). Bộ lọc EMA phản ứng nhanh hơn do nó cộng dồn trọng số ảnh hưởng lớn nhất vào các mẫu tín hiệu mới nhất. - Câu 6 (Kháng nhiễu của lọc Trung vị): Bộ lọc trung vị miễn nhiễm với các xung nhiễu đột biến vì thuật toán của nó chỉ trích xuất giá trị nằm ở giữa dãy đã được sắp xếp độ lớn. Nó sẽ tự động loại bỏ mọi đỉnh xung bất thường miễn là độ rộng của xung đó nhỏ hơn mức [N/2] mẫu. Ngược lại, MA chia đều năng lượng của mọi mẫu, nên một đỉnh xung biên độ A sẽ lọt thẳng vào kết quả và làm lệch đầu ra một khoảng A/N. Nhược điểm phải đánh đổi khi dùng trung vị là hao tổn thêm bộ nhớ RAM, tốn chi phí vi xử lý cho thuật toán sắp xếp mảng, và khả năng triệt tiêu nhiễu Gauss không mịn bằng MA. - Độ trễ d50 tổng của chuỗi lọc xuyên suốt - Độ trễ d_50 của khâu lọc trung vị N=5 là (5-1)/2 = 2 mẫu. Ở khâu tiếp theo, độ trễ d_50 của lọc EMA (α = 0.1) là ln(0.5)/ln(1-0.1) - 1 ≈ 5.58 mẫu. Tổng độ trễ toàn chuỗi xấp xỉ 2 + 5.58 = 7.58 mẫu. Với tần số lấy mẫu là 1 Hz (1 mẫu/giây), độ trễ tín hiệu vào khoảng 7.58 giây. Trong bối cảnh đo biến thiên nhiệt độ vật lý có hằng số thời gian τ≈ 10 giây, nhiệt độ thay đổi vốn dĩ rất chậm, nên mức trễ 7.58 giây này là hoàn toàn chấp nhận được và không ảnh hưởng đến khả năng kích hoạt cảnh báo quá nhiệt động cơ. - Điều xảy ra nếu đặt lọc Trung vị SAU EMA (với xung 1000 LSB) - Nếu bộ lọc EMA được xếp trước, một xung nhiễu tức thời A = 1000 LSB sẽ ngay lập tức làm méo giá trị đầu ra của EMA đi một lượng α× 1000 LSB. Nguy hiểm hơn, đỉnh méo này không biến mất ngay ở các chu kỳ sau mà kéo dãn mượt dần theo hệ số suy hao (1-α)^j. Bộ lọc trung vị lúc này đặt phía sau sẽ phải đối mặt với một xung nhiễu đã bị kéo rộng thành nhiều mẫu liên tiếp. Khi chiều dài xung bị EMA phân tán vượt quá ngưỡng [N_med/2], lọc trung vị hoàn toàn mất khả năng cắt bỏ nhiễu. Do đó, phải luôn đặt lọc trung vị ở tiền xử lý. - Đánh giá đề xuất tăng N của lọc MA lên 64 - Khi đẩy N = 64, theo nguyên lý triệt tiêu nhiễu Gauss độc lập, mức độ nhiễu σ_moi sẽ giảm đi 8 lần so với mức σ_cu gốc σ_moi = σ_cu / 8. Mặc dù tín hiệu trở nên vô cùng "sạch", độ trễ phản ứng của hệ thống sẽ bị đẩy lên rất cao ở mức d_50} = (64 - 1) / 2 = 31.5 mẫu. Trường hợp đề xuất này gây thiệt hại trực tiếp là khi cung cấp dữ liệu cho mô hình AI biên để phát hiện bất thường hư hỏng (ví dụ: vòng bi động cơ bị kẹt tạo ra xung rung động cơ khí chớp nhoáng). Sự thay đổi dốc đứng này chứa các đặc trưng tần số cao cốt lõi để AI nhận diện. Nếu đẩy qua MA 64, tín hiệu sẽ bị là phẳng hoàn toàn thành một dải băng thông hẹp, che lấp các đỉnh lực đột biến, khiến mô hình học máy mất manh mối phán đoán và bỏ lọt sự cố nghiêm trọng.

# D. Nhật ký AI

| Lần | Công cụ | Hỏi gì / prompt chính | AI trả lời (tóm tắt) | Bạn kiểm chứng thế nào | Phần mã do AI sinh (tệp, dòng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gemini | Giải thích phần mục b1 | Giới hạn của công thức dự đoán: Công thức 84 / f_SCL chỉ phản ánh thời gian vật lý thuần túy để truyền tải tín hiệu trên bus I2C, bao gồm 3 byte địa chỉ/thanh ghi, 9 xung/byte và 3 xung dành cho tín hiệu START/RESTART/STOP. Công thức này hoàn toàn chưa tính đến thời gian trễ của phần mềm. | Đối chiếu với file TH1_HuongDan.pdf |  |
| 2 | Gemini | Giải thích lệch 20% mục b2 | Trên thực tế phải mất đúng 3 mẫu thì bộ lọc mới cắt qua ngưỡng biên độ 50% [4, 14]. Công thức lý thuyết cho ra giá trị thập phân (2.1 mẫu), nhưng số lượng mẫu trên tín hiệu số phải là một số nguyên (3 mẫu) [4, 14]. | Hỏi công cụ AI khác. |  |
| 3 | Gemini | Viết TODO file filters.c |  | Xem lại các công thức trong file TH1_HuongDan.pdf để xem AI gen công thức đúng chưa. | Filters.c |
| 4 | Gemini | Giải thích mục b6 |  |  |  |
| 5 | Gemini | Giải thích mục b7 |  | Đối chiếu với các giá trị đo được ở trên. |  |

Không dùng AI: ghi “Không sử dụng”. Khai báo sai hoặc không khai báo được xử lý như vi phạm trung thực học thuật.

# E. Danh sách kiểm tra trước khi nộp

|  | Nội dung | Đã có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo PDF (tệp này, đã điền đủ các bảng và câu trả lời) | ☐ |
| 2 | sketch.ino, filters.c, phan_tich_th1.py của bạn | ☐ |
| 3 | Log Serial che_do0.txt … che_do5.txt (chép nguyên văn, có dòng # MSSV= và # XONG) | ☐ |
| 4 | ket_qua_th1.csv, hinh_th1.png, ảnh chụp kết quả test_filters | ☐ |
| 5 | Link Wokwi mở được (đã thử ở cửa sổ ẩn danh) | ☐ |
| 6 | Nhật ký AI đã điền (hoặc ghi “Không sử dụng”) | ☐ |
| 7 | Tên tệp: TH1_<MSSV>_<HoTen>.zip, ví dụ TH1_23520147_NguyenVanA.zip | ☐ |