Khoa Kỹ thuật Máy tính – Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM

CÔNG NGHỆ IoT VÀ ỨNG DỤNG (CE339) – HK1 2026–2027

MẪU BÁO CÁO – LAB TH1 CHUỖI ĐO

Nộp sau buổi thực hành · điền vào các ô nền vàng

| Họ tên | Đặng Đình Hiếu | MSSV | 23520469 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CE339.R11.2 | d / c |  |
| Link Wokwi | LAB 1 CNIOT - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator | Ngày làm | 9/10/2026 |

# A. Tham số và dự đoán

Dán ảnh/scan Phiếu dự đoán đã nộp. Nếu phát hiện sai sót trong phiếu, không sửa phiếu; ghi lại chỗ sai và giá trị đúng ở đây (vẫn được tính điểm phần giải thích).

| Chỗ sai trong phiếu | Giá trị đúng | Vì sao sai |
| --- | --- | --- |

# B. Số liệu đo

## B1. MPU6050 và I2C (Bước 1)

| Đặt thanh trượt (x, y, z) | ax | ay | az (LSB) | az (g) | ¦a¦ (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0, 0, 1 g) | 0 | 0 | 8192 | 8192 | 8192 |
| (0, 0, 2 g) | 0 | 0 | 16384 | 16384 | 16384 |
| (0, 0, −1 g) | 0 | 0 | -8192 | -8192 | 8192 |

| f_SCL | t dự đoán = 84/f (µs) | t đo (µs) | Lệch % | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 kHz | 840 | 679 | 19 | Do thời gian thực hiện bị cộng thêm vào thời gian delay giữa mỗi chu kỳ |
| 400 kHz | 210 | 468 | 55.1 | Do thời gian thực hiện bị cộng thêm vào thời gian delay giữa mỗi chu kỳ |
| 500 kHz | 168 | 470 | 64.2 | Do thời gian thực hiện bị cộng thêm vào thời gian delay giữa mỗi chu kỳ |

## B2. NTC (Bước 2)

| T đặt (°C) | Mã ADC dự đoán (phiếu 2b) | Mã ADC đo | Lệch (LSB) | T tính được (°C) | Sai số (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3156 | 3164 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |
| T_SET | 1495 | 1479 | 1 | 38.41 | 0.41 |
| 60 | 815 | 804 | 1 | 60.49 | 0.49 |

Mã ADC có giảm khi nhiệt độ tăng như dự đoán (NTC ở nửa dưới) không? Nêu bằng chứng: ......................................................................

## B3–B5. Nhiễu và ba bộ lọc

| Đại lượng | Dự đoán | Đo (Python) | Đo (ESP32 Welford) | Lệch % | Giải thích nếu lệch > 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ thô CHE_DO 0 (LSB) | 0 (ADC Wokwi lý tưởng) | 0 | 0 | — |  |
| σ_x CHE_DO 1 (LSB) | 11 | 10.91 | 10.914 | -0.8 |  |
| ENOB (bit) | 6.75 | 6.76 | 6.76 | 0.1 |  |
| σ sau MA (LSB) | 4.16 | 3.99 | 3.992 | -4.0 |  |
| σ sau EMA (LSB) | 3.67 | 3.49 | 3.493 | -4.8 |  |
| σ sau trung vị (LSB) | 6.15 | 5.87 | 5.868 | -4.6 |  |
| d₅₀ MA (mẫu) | 3 | 3 | — | 0 |  |
| d₅₀ EMA (mẫu) | 2.1 | 3 | — | 42.9 |  |
| d₅₀ trung vị (mẫu) | 2 | 2 | — | 0 |  |
| Số mẫu lệch > 5σ: thô | 8 | 8 | — | 0 |  |
| … sau MA | 56 | 56 | — | 0 |  |
| … sau EMA | 48 | 50 | — | 4.2 |  |
| … sau trung vị | 0 | 0 | — | 0 |  |

Chèn hinh_th1.png (3 hình: histogram, xung nhiễu, bậc thang) và ảnh chụp kết quả test_filters (dòng “Tat ca kiem tra OK”).

## B6. Thu 1000 mẫu vào RAM (Bước 6)

| Đại lượng | Dự đoán | Đo | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| capture_us | ≈ 1 000 000 | 999482 | Thời gian lấy mẫu 1000 mẫu với chu kỳ 1000 μs (1 kHz) |
| print_us | ≈1 736 000 | 1112849 | Tốc độ UART 115200 baud≈11.52 KB/s, để in 1000 dòng mất khoảng 1.73 s |
| RAM mảng acc_buf (byte, % của 520 KB) | 6000 bytes | — | Mảng int16_t[1000][3] chiếm rất ít bộ nhớ SRAM |

## B7. Hiệu chuẩn 2 điểm (Bước 7)

|  | Dự đoán | Đo |
| --- | --- | --- |
| x_L tại 0 °C | 1.7 | 1.71 |
| x_H tại 60 °C | 67.1 | 67.13 |
| g | 0.9174 | 0.9175 |
| x₀ | 1.7 | 1.71 |
| Sai số tại T_SET trước hiệu chuẩn (°C) | 4.58 | 4.58 |
| Sai số tại T_SET sau hiệu chuẩn (°C) | 0 | -0.02 |
| Sai số tại 20 °C sau hiệu chuẩn (°C) | 0 | -0.02 |

# C. Câu hỏi phải trả lời

- Sáu câu hỏi kiểm tra giữa buổi (mục 7 của Hướng dẫn).

- Với hệ thống xuyên suốt (NTC lấy mẫu 1 Hz, trung vị 5 → EMA α = 0,1): tính độ trễ d₅₀ tổng (giây) của chuỗi lọc. Có chấp nhận được cho cảnh báo quá nhiệt không, biết cảm biến có τ ≈ 10 s?

- Nếu đặt trung vị SAU EMA thay vì trước, điều gì xảy  ra với một xung nhiễu 1000 LSB? Dùng số liệu CHE_DO 2 của bạn để lập luận.

- Một bạn đề xuất tăng N của MA lên 64 để “sạch hơn”. Tính σ và d₅₀ mới; nêu một trường hợp đề xuất này gây hại cho mô hình AI phát hiện bất thường (Chương 3, Phần 7).

Trả lời

CÂU 1. Thời gian đọc I2C đo được so với 84/fSCL lệch bao nhiêu %, vì sao? - Mức độ chênh lệch - Ở 100 kHz: tdự đoán=840 μs, tđo=679 μs⇒ Lệch 19%. - Ở 400 kHz: tdự đoán=210 μs, tđo=468 μs⇒ Lệch 55.1%. - Ở 500 kHz: tdự đoán=168 μs, tđo=470 μs⇒ Lệch 64.2%. - Giải thích - Chi phí cố định phần mềm (Overhead): Công thức 84/fSCL chỉ tính thuần túy thời gian truyền 84 bit vật lý trên dây bus I2C. Trong khi đó, hàm đo thực tế bằng micros() bao gồm cả thời gian xử lý lệnh của thư viện Arduino Wire (thiết lập ACK/NACK, nạp/đọc buffer) và thời gian ngắt của MCU. Chi phí này tốn khoảng 250-300 μs cố định. - Tốc độ bị bão hòa: Ở tần số cao (400 kHz và 500 kHz), thời gian truyền bit giảm rất nhỏ (168-210 μs), khiến chi phí phần mềm chiếm phần lớn tổng thời gian, làm tđo bị bão hòa quanh mức ∼470 μs và tỷ lệ lệch % tăng vọt. - Đặc thù Wokwi ở 100 kHz: Trình mô phỏng Wokwi chạy bỏ qua các độ trễ điện dung vật lý thực tế trên đường dây, khiến thời gian truyền bit chạy nhanh hơn lý thuyết (679 μs<840 μs). CÂU 2. Số đo nào xác nhận NTC nằm ở nửa dưới? Nếu NTC ở nửa trên, mã ADC tại 0∘C và 60∘C là bao nhiêu? - Bằng chứng xác nhận NTC nằm ở nửa dưới: - Dựa vào số liệu Bảng B2 trong báo cáo: Mã ADC đo được giảm dần khi nhiệt độ tăng (3164 LSB tại 0∘C→1479 LSB tại 38∘C→804 LSB tại 60∘C). - Lý giải: Nhiệt độ T tăng ⇒ Điện trở RNTC giảm. Khi NTC nằm ở nửa dưới mạch chia áp (nối GND), điện áp Vout=Vcc⋅RNTCRNTC+RFIXED giảm ⇒ Mã ADC giảm. - Nếu NTC nằm ở NỬA TRÊN (nối Vcc, RFIXED nối GND): - Tỉ số điện áp lúc này lật ngược lại: x'=VoutVcc=RFIXEDRNTC+RFIXED=1-x - Mã ADC dự đoán tại 0∘C: 4095-3156=939 LSB - Mã ADC dự đoán tại 60∘C: 4095-815=3280 LSB (Lúc này mã ADC sẽ TĂNG khi nhiệt độ TĂNG) CÂU 3.Vì sao σ ở CHE_DO 0 bằng 0? ADC thật của ESP32 sẽ cho kết quả thế nào? - Vì sao σ=0 ở CHE_DO 0: - Trình mô phỏng Wokwi sử dụng bộ biến đổi ADC lý tưởng không có nhiễu nhiệt không nhiễu lượng hóa ngẫu nhiên, không có hiện tượng chập chập rung số. Khi giữ thanh trượt cố định ở CHE_DO 0, mọi mẫu trả về đều là một số nguyên hằng số duy nhất ⇒ Độ lệch chuẩn σ=0 LSB. - Kết quả trên ADC thật của ESP32: - ADC thực tế trên phần cứng ESP32 có nhiễu rất lớn - Kết quả đo thực tế sẽ có tín hiệu bị chập chờn xung quanh giá trị trung bình với độ lệch chuẩn σthật≈5-15 LSB. Do đó, ENOB thực tế của ESP32 12-bit thường chỉ đạt khoảng 9-10 bit thay vì 12 bit lý tưởng. CÂU 4 Công thức Welford cập nhật m2 thế nào khi nhận mẫu xn? - Thuật toán Welford cập nhật độ lệch bình phương tích lũy m2 qua từng mẫu theo công thức: Δ1=xn-μn-1 μn=μn-1+Δ1n Δ2=xn-μn m2,n=m2,n-1+Δ1⋅Δ2 - Độ lệch chuẩn mẫu được tính bằng: σ=m2n-1.  Vì sao Welford vượt trội hơn công thức hai lượt x2-x2/n về bộ nhớ và độ chính xác số học? - Bộ nhớ: Welford là thuật toán trực tuyến, chỉ cần duy trì 3 biến (n, mean, m2) O(1) bộ nhớ, không cần lưu mảng dữ liệu lịch sử vào SRAM. - Độ chính xác số học: Công thức hai lượt bị hiện tượng triệt tiêu khi tính hiệu của hai số rất lớn gần bằng nhau (x2 và x2n), dễ gây tràn số nguyên hoặc mất mát độ chính xác float 32-bit. Welford tính toán dựa trên khoảng lệch Δ=x-μ nên giữ độ chính xác rất cao.  Mã ADC có σ=10.91 LSB thì ENOB của ADC 12-bit là bao nhiêu? - Thay σ=10.914 LSB (lấy theo Bảng B3–B5 trong báo cáo) vào công thức ENOB: ENOB=12-log2σ⋅12=12-log210.914⋅3.4641=12-log237.807≈12-5.24=6.76 bit CÂU 5: EMA có σ gần bằng MA với Ntđ=2α-1, nhưng d50 có bằng nhau không? Vì sao? - d50 KHÔNG bằng nhau. - Giải thích nguyên nhân: - Tương đương về σ (Ntđ=2α-1) chỉ nghĩa là hai bộ lọc có cùng băng thông tiếng ồn (Noise Equivalent Bandwidth) để giảm nhiễu Gauss ở trạng thái xác lập. - Tuy nhiên, đáp ứng quá độ (đáp ứng bước nhảy) của chúng hoàn toàn khác nhau: - MA (Ntđ): Có trọng số đều 1N, đáp ứng bước nhảy tăng tuyến tính (đoạn thẳng). Thời gian đạt 50% biên độ là cố định: d50,MA=N-12 - EMA (α): Có đáp ứng mũ IIR 1-1-αn, tập trung trọng số rất cao vào các mẫu mới nhất. Thời gian đạt 50% biên độ là: d50,EMA=ln0.5ln1-α-1 - Với α=0.3 (Ntđ≈5.67), d50,MA=3 mẫu, còn d50,EMA=2 mẫu (đo được 3 mẫu). EMA phản ứng nhanh hơn ở giai đoạn đầu của bước nhảy so với MA. CÂU 6 (Bước 5): Vì sao Trung vị gần như miễn nhiễm với xung còn MA thì không? Cái giá phải trả là gì? - Vì sao Trung vị miễn nhiễm với xung: - Bộ lọc Trung vị tiến hành sắp xếp thứ tự các phần tử trong cửa sổ N mẫu rồi chọn giá trị nằm chính giữa (Median). Xung nhiễu biên độ lớn (Aspike=1000 LSB) là một điểm đột biến nằm hẳn ở cực cuối của mảng sau khi xếp. Do đó, nó bị đẩy ra khỏi chỉ số giữa và bị triệt tiêu 100% (0 mẫu vượt 5σ). - Vì sao MA không loại được xung: - MA tính tổng trung bình cộng nên mọi mẫu trong cửa sổ có trọng số như nhau (1N). Một xung 1000 LSB sẽ đóng góp 1000N LSB vào kết quả và kéo dài suốt N chu kỳ kế tiếp, làm lan truyền nhiễu ra hàng loạt mẫu xung quanh - Cái giá phải trả của bộ lọc Trung vị: - Chi phí tính toán cao (Độ phức tạp ONlogN hoặc ON2): Phải thực hiện thuật toán sắp xếp (Insertion/Bubble sort) trên mảng tạm mỗi khi có 1 mẫu mới, tốn nhiều chu kỳ CPU hơn phép cộng O1 của MA. - Không giảm nhiễu Gauss hiệu quả bằng MA/EMA: Với cùng độ dài cửa sổ N=5, Trung vị chỉ giảm độ lệch chuẩn xuống ≈1.2533N⋅σx=6.15 LSB, kém hơn đáng kể so với MA (σxN=4.16 LSB). - Làm méo góc/bằng mép tín hiệu dạng sóng nhọn: Khi tín hiệu thực tế có các đỉnh nhọn hữu ích, lọc trung vị sẽ cắt gọt các đỉnh này.

# D. Nhật ký AI

| Lần | Công cụ | Hỏi gì / prompt chính | AI trả lời (tóm tắt) | Bạn kiểm chứng thế nào | Phần mã do AI sinh (tệp, dòng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gemini | tại sao lại có sự chênh lệch giữa t dự đoán và t đo | 1. Chi phí phần mềm (Overhead của thư viện Wire và hệ điều hành) 2. Giới hạn tần số phần cứng và mô phỏng (Wokwi & ESP32 Hardware) 3. Nguyên nhân t đo nhỏ hơn t dự đoán ở 100 kHz (679 μs<840 μs) |  |  |
| 2 | Gemini | trong bài 2 (bước 2) làm sao để tính adc dự đoán | Bước 1: Tính điện trở cảm biến NTC (RNTC) theo nhiệt độ T (Kelvin) Bước 2: Tính tỉ số điện áp ra Bước 3: Đổi sang Mã ADC 12-bit |  |  |
| 3 | Gemini | dựa vào báo cáo này, trả lời 6 câu ở bước 7 |  |  |  |

Không dùng AI: ghi “Không sử dụng”. Khai báo sai hoặc không khai báo được xử lý như vi phạm trung thực học thuật.

# E. Danh sách kiểm tra trước khi nộp

|  | Nội dung | Đã có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo PDF (tệp này, đã điền đủ các bảng và câu trả lời) | ☐ |
| 2 | sketch.ino, filters.c, phan_tich_th1.py của bạn | ☐ |
| 3 | Log Serial che_do0.txt … che_do5.txt (chép nguyên văn, có dòng # MSSV= và # XONG) | ☐ |
| 4 | ket_qua_th1.csv, hinh_th1.png, ảnh chụp kết quả test_filters | ☐ |
| 5 | Link Wokwi mở được (đã thử ở cửa sổ ẩn danh) | ☐ |
| 6 | Nhật ký AI đã điền (hoặc ghi “Không sử dụng”) | ☐ |
| 7 | Tên tệp: TH1_<MSSV>_<HoTen>.zip, ví dụ TH1_23520147_NguyenVanA.zip | ☐ |